The Westin Guangzhou

广州威斯汀

TRAINING ACTIVITY OUTLINE

培训活动纲要

Task 任务：地毯抽洗

Code  序号： RM-PA-IC03

Objectives目的：通过培训使学员掌握地毯抽洗的原理,并能够正确使用地毯抽 洗机清洗地毯.

Standard标准：通过合理的计划使酒店内的地毯得到科学的保养,无污渍无破损

Resources培训器材：地毯抽洗机,无泡地毯清洁剂,水桶,压力喷壶。

| Method 培训方式 | # Training Steps 培训步骤 | # Time 时间 |
| --- | --- | --- |
| 回顾提问 介绍 提问 清洁原理 内容 操作步骤 练习 评估总结 总结 | 1.剪绒地毯的结构. 2.中期保养的原理及效果. 3.如果污渍渗入到地毯底层时如何处理? 什么时间需要抽洗地毯? 地毯经过几次干泡清洗后,大部分污渍被去除,但还有 少部分污垢从地毯中层逐渐向底层渗入.而且每一次干泡清洗都会残留一些清洁剂在地毯中,更容易吸附灰尘,这时需要对地毯进行抽洗. 工作原理 *清洁剂能溶解油污 *滚刷将地毯底部的污渍卷出,并对地毯纤维进行梳理 *高压水流直达地毯根部,冲洗散布在地毯绒毛上的粉 尘,及残留的清洁剂. *吸风口将脏水,粉尘,污渍一并吸走. 1.先将所要清洁区域彻底吸尘,去除上面污渍. 2.用温水以1:20稀释倒入压力喷壶中,均匀喷在地毯表面.作用一会儿. 3.在抽洗机净水箱中装满清水,推到清洗区域的最里端,启动机器,双手抓住机器手柄向后倒退行走. 注:抽洗机只能前后行走,不能左右行走. 4.吸完一行后,再吸第二行,每一次都要与前一次重叠,避免遗漏.(必要时反复几次,确保清洁剂全部吸走) 5.边角处要使用地毯吸水扒. 6.在污水箱中倒入适量消泡剂,防止泡沫过多. 7.清洁完毕后,用报废床单将所清洁区域铺好,以免踩 脏.擦 干净地角线及家具上的水渍. 8.清洁所有的机器,去除滚刷上的地毯毛等污渍.放回 库房. 9.报告工作中出现的问题. 注意事项:1)不要令地毯过湿 2)不要踩未干透的地毯. 2-----3人练习 地毯抽洗原理及步骤。 回顾地毯的清洁保养程序. | 15分钟 10分钟 25分钟 20分钟 10分钟 10分钟 |