The Westin Guangzhou

广州威斯汀

TRAINING ACTIVITY OUTLINE

培训活动纲要

Task 任务：玻璃清洁

Code  序号：TAO-RM-PA-IC07

Objectives目的：每位学员在培训后都用正确的方法使用玻璃工具清洁玻璃

Standard标准：确保饭店公共区域的玻璃和镜子干净

Resources培训器材：套装玻璃工具，玻璃清洁剂、水桶、报废布草、抹布

| Method 培训方式 | # Training Steps 培训步骤 | # Time 时间 |
| --- | --- | --- |
| 介绍 集思广益 介绍 现场演示 操作步骤 提问 讲座式 练习 总结 | 使用玻璃工具的重要性 a 干净 清洁保养 b 提高工作效率 服务 玻璃工具的组成（UNGER） 1.伸缩杆 2. 玻璃刮刀 3..玻璃铲刀 4.涂水毛套 5. 玻璃刀片 6. 老虎夹 7.T架 8. 海棉 9. 连接头 10. 板刷 如何使用玻璃工具清洁玻璃？ 1. 组装玻璃铲刀及玻璃刮刀 注意：用正确的方法安装玻璃铲刀 2. 先用玻璃铲刀将玻璃上的附着性污渍去除 目的：1). 使用玻璃干净不损坏玻璃 2). 避免损坏刮刀胶条 3. 将报废布草横铺在所要清洁区域下面 为什么？防止污水流淌 4. 根据污垢程度配制玻璃水 玻璃水的种类：A. 有氨（公共区域使用） B. 无氨（客房使用） 5.将涂水毛套放入配制好的下班水中蘸湿，挤干（不 滴水为止），均匀的涂在下班表面，注意一次不要涂的面积过大，以免风干。冬季要使用热水配制清洁剂。 6.每刮完一块玻璃后，用抹布擦干窗框及窗台上的水迹，将工具洗净后放回库房指定的位置。 找2－3名员工做现场练习  总结练习的结果  指出要点，在白板上写出S&P。  强调HSKP的综旨 清洁 保养 服务  注意事项  必要时使用告示牌 -------- 安全 | 10分钟 10分钟 20分钟 20分钟 20分钟 |