The Westin Guangzhou

广州威斯汀

TRAINING ACTIVITY OUTLINE

培训活动纲要

Task 任务：蜡面的清洁

Code  序号：RM-PA-IC06

Objectives目的：通过培训使学员了解蜡面清洁的重要性及掌握正确的清洁方法

Standard标准：保养蜡面，使地面随时保持光亮

Resources培训器材：白板，白板笔

| Method 培训方式 | # Training Steps 培训步骤 | # Time 时间 |
| --- | --- | --- |
| 介绍 提问 集思广益 内容 讲座式 回顾尘推的 使用方法 回顾起蜡的程序 总结 提问 | 1.在以前的工作中如何保养打过蜡的地面？ 2.蜡面清洁的重要性？ 保养式的清洁：1）保持每天光亮 2）减少消耗费用，降低清洁成本 3）浪费人力、物力 一.日常清洁保养：（每日进行） 推尘：是一种有效清除沙尘的一种方式。每天都会有专人 每天对地面进行数次推尘。 功能：清除地面灰尘和细小污渍。与地面摩擦产生静电吸附尘土，防止灰尘飞扬。 正确的方法：使用静电除尘液。去尘推罩喷少许静电除尘液。晾3－5小时（手摸上去有点潮） 抛光：使用喷磨蜡。 功能：清洁、修补、上光 每日抛光：使蜡面始终保持光亮如新 二、中期清洁保养 当蜡面附着沾附性污渍时，日常清洁无法将其去 除。这时需要中期保养：用中性清洁剂将其去除。 蜡面清洗通常在晚间进行。为了工作顺利和行人 安全，在工作现场安放告示牌。将中性清洁剂按比稀释，倒入单擦机中（使用红色百洁垫）。洗完后用吸水机将地面吸干。地面干透后，用抛光机抛光。 注：必须使用中性清洁剂。中性清洁剂不会损伤蜡面，而且里面含有蜡的成份。洗过后会在蜡面形成薄薄蜡层，即光亮又具有清洁效果。 三、恢复性清洁与保养 起蜡：蜡面经过长期磨损后，失去保护功能美观效果 需要起去旧蜡落新蜡。 介绍艺康公司产品：1)只去面蜡、补面蜡 2)翻新起蜡水 回顾蜡面清洁的几种方法？ 蜡面清洁应避免什么问题？ 总结全部内容。 | 5分钟 15分钟 25分钟 5分钟 5分钟 10分钟 10分钟 |