The Westin Guangzhou

广州威斯汀

TRAINING ACTIVITY OUTLINE

培训活动纲要

Task 任务：干泡清洗地毯

Code  序号： RM-PA-IC02

Objectives目的：通过培训使学员掌握干泡清洗的原理,并能够用正确的方法使   用单擦机清洗地毯

Standard标准：饭店内所有区域的地毯定期清洗，保持高标准的清洁水平

Resources培训器材：单擦机  打泡箱   地毯刷  白板  白板笔  高泡地毯香波

| Method 培训方式 | # Training Steps 培训步骤 | # Time 时间 |
| --- | --- | --- |
| 回顾 提问 介绍 提问 举例说明 讲座式 讲座式 内容 操作步骤 练习 评估总结 | 1.回答上一节留的问题 A.圈绒地毯表面纤维结构紧密,污渍不易渗入,易清洗.所以适合铺设在人流量较大的区域.例如:办公区域等. B.剪绒地毯表面比较松散,柔软,脚感好适合铺设在档次较高的区域.例如餐厅客房等. C.餐厅,宴会厅及走廊的地毯纤维绒长较客房为短.因为客房人流量较少. D.餐厅适合铺设花色图案地毯 E.宴会厅适合铺设独立图案地毯. F.客房适合铺设素色长绒地毯. *地毯为什么会脏? 试验证明:酒店内的灰尘80%由鞋底从外界带入,15%由人为造成,5%由空气尘埃沉积而成. 提出问题:如何避免污渍形成? *日常保养 每日吸尘 局部去渍 每日吸尘只能带走80%的灰尘,部分灰尘由地毯表 层渗入中层,吸尘已经不能达到清洁的效果.这时需要清洗. 清洗原理: 尽可能避免使用大量的水,因为水和碱长时间在 毯中停留将导致地毯板结. 地毯水经打泡箱后,产生丰富泡沫,利用单擦机的 自重(40KG)将泡沫压至地毯纤维中,再通过地毯刷的刷洗,使清洁剂与污渍充分接触,将污渍从地毯纤维中分离出来,达到清洁的目的 ． 1.先将所要清洗区域彻底吸尘，去除污渍。 2.用温水将地毯水(TR101)1:30稀释倒入打泡箱中. 3.将单擦机推至清洗区域的最里端,安装好地毯刷,插好电源. 注:尽量保证电源线在身后 4.将操作手柄调至合适位置(手臂自然下垂位置) 5.打开泡箱开关,调至最大(5档). 6.当泡沫从刷子下面出来后启动机器,并将泡箱开关调至3档. 7.一行一行从左至右清洗,注意第二行要与第一行重叠三分之一,不要遗漏. 8.待地毯洗过后,用报废床单将清洗的区域铺好,防止踩脏.(必要可使用吹干机) 9.地毯干透后,用直立式吸尘器彻底吸尘. 10.收好所有工具放在库房. 11.报告工作中出现的问题. 3-----4名员工练习 1.清洗方法 2,如何安装泡箱 | 10分钟 10分钟 5分钟 10分钟 20分钟 20分钟 10分钟 |