The Westin Guangzhou

广州威斯汀

TRAINING ACTIVITY OUTLINE

培训活动纲要

Task 任务：理石结晶

Code  序号： RM-PA-IC05

Objectives目的：通过培训使学员掌握结晶的原理，并能用正确的方法结晶

Standard标准：使饭店的理石得到合理的保养。保持清洁光亮

Resources培训器材：单擦机、吸水机、针盘、红垫、结晶粉、药剂盒

| Method 培训方式 | # Training Steps 培训步骤 | # Time 时间 |
| --- | --- | --- |
| 介绍 讲座式 内容 演示 集思广益 演示练习 总结 | 一. 结晶化的原理 结晶化只针对大理石。经晶粉的主要成份是六氟硅酸盐。能与理石中的碳酸钙反应，生成新的物质（氟化钙）。这种物持硬度高于碳酸钙，而且抗酸，所以经过处理的石面不易被刮花。 二. 结晶的优点 a). 光泽度 b). 细微划痕，改善光泽 c). 增强硬度，使石面不易划痕 d). 容易清洗 e). 改善防滑程度 f). 水溶性污渍不易渗入表面 程序 1.首先选择结晶化工作区域。将工作牌摆放在工作区域的四周。 2.用量杯量取结晶粉，以1:1的比例稀释摇匀。涂在理石表面，行距30厘米左右。（整体面积不要太大，3－5平方米）。 3.使用单擦机。安装针盘及红垫，压住结晶粉涂开，反复磨擦，直至地面光亮。 注：红垫每隔一段时间清洗一次。 4. 结晶处理后用单擦机清洗并用吸水机吸干。 目的：将表面结晶粉清除。 5. 地面后用抛光机对结晶区域进行抛光。 6. 整理工具，清洁并放入库房。 三.结晶与打蜡的对比 结晶是化学方法： 1. 可用水去经常清洗 2. 光亮度较高 3. 可局部处理 4. 较慢30m2/H 5. 只适合用于大理石（米黄、粉色） 打蜡是物理方法： a). 不可经常用水清洗（大面积清洗可以）夜间进行 b). 亮度一般（光线柔和） c). 蜡面受损后需大面积起蜡 d). 大理石、瓷砖、水磨石.PVC地板 由此分析： 落蜡适合大面积区域 结晶适合洗手间地面。浴室地面及小面积区域 在大堂先做演示再找2----3人做练习 评估练习的结果回顾理石保养的两种方法 | 15分钟 20分钟 20分钟 30分钟 10分钟 |