The Westin Guangzhou

广州威斯汀

TRAINING ACTIVITY OUTLINE

培训活动纲要

Task 任务：机器的保养和存放

Code  序号： RM-PA-OT02

Objectives目的：通过培训使学员了解机器保养的重要性及正确使用保养机器的     方法

Standard标准：所有清洁机器正确使用、保养与存放，避免错用和丢失。

Resources培训器材：白板,白板笔,各种机器

| Method 培训方式 | # Training Steps 培训步骤 | # Time 时间 |
| --- | --- | --- |
| 介绍 提问 提问并记录 集思广益 内容 讲座式 讨论式 集思广益 总结 | 1.曾经使用过的机器品牌及种类? 2.简述机器种类及用途? (根据饭店内的实际情况总结) 3.曾经使用过的机器使用寿命? 4.正确使用, 保养设备的重要性? 1)延长使用寿命,降低成本 2)减少维修频率及维修费用 3)给工作带来方便,提高工作效率 5.如何使用,保养机器设备? A.单擦机 1)了解单擦机的各种配件及用途 洗地刷 地毯刷 针盘 水箱 打泡箱 百洁垫: 黑垫(起蜡) 红垫(洗地) 铜垫(结晶) 黄垫,白垫(抛光) 2)调整高度(以手臂垂直为最佳),根据需要选择合适的 配 件,并安装在机器上 3)启动机器,电线保持在身后,倒退行走,为了安全,电线搭在肩上,以免卷入机器发生危险. 注:为了保护电机,单擦机使用2小时左右,冷却10分钟. 4)清洗前和使用后都要切断电源，用湿抹擦机器的表面和电线，缠绕在手柄上，刷子挂在库房的墙上，水箱和泡箱内不能有剩留的清洁剂。 B.吸水机 - 使用时，水箱里的水不要太满。 - 水满后，马上倒空。 - 使用后擦干机身及水箱内，卸下扒头、软管放在指定位置。 机器在保养方面有哪些注意事项？ - 在使用中，轻拿轻放，避免碰撞。 - 在过路障时，不要强推。 - 所有机器定期大清洁。 - 未经允许，机器不得外借。 - 建立设备档案，记录每一次详细情况。 机器保养的意义及方法？ | 10分钟 20分钟 20分钟 30分钟 15分钟 10分钟 |