The Westin Guangzhou

广州威斯汀

TRAINING ACTIVITY OUTLINE

培训活动纲要

Task 任务：理石落蜡

Code  序号： RM-PA-IC04

Objectives目的：通过培训使学员了解理石的相关知识，并能用正确的方法落蜡

Standard标准：饭店的理石得到合理的保养。保持清洁、光亮的状态。

Resources培训器材：器材：单擦机，吸水机，针盘，百洁垫，榨水车，蜡拖，      水桶，底蜡，面蜡，起蜡水，垃圾袋，石材样品，白板，白板笔

| Method 培训方式 | # Training Steps 培训步骤 | # Time 时间 |
| --- | --- | --- |
| 介绍 提问式 讲座式 提问 内容 讲座式 讲座式 集思广益 提问 总结 | 1.酒店内硬地种类？ 1)花岗岩 2)云石 3)木地板 4)地砖 5)水泥 6)PVC地面 2.如何区分云石与花岗岩？ 花岗岩：云母 ，石英 云石：碳酸钙 物理方法：不锈钢的硬度介于花岗岩与云石之间，用不锈钢在石材表面一划便知，留下印迹的便是大理石，否则是花岗岩。 化学方法(酸性测试)：将一滴酸滴在石材表面，产生泡沫的是大理石(酸与碳酸钙反应)，不反应的是花岗岩。 3.理石为什么要落蜡？ 理石硬度较差，表面疏散，易出现划痕及细小的 孔洞一旦有污渍或砂粒藏在其中，不但会影响外观而且还会使理石表面破裂。落蜡是理石保养的一种常用的方法，蜡水能填补地面孔洞防止污渍侵入，并在地面形成保护膜，这样既能防止因摩擦损伤地面又能在理石表面形成光亮防滑的效果。 4.落蜡的程序 - 起蜡 为什么起蜡？ 蜡面颜色开始改变 日常清洁达不到效果 旧蜡过多集结 怎样起蜡？ 在清洁区域周围设置告示牌 将起蜡水以正确的比例稀释并均匀的涂在地面上 让起蜡水在地面上停留5---10分钟，使旧蜡层彻底 溶解 用单擦机配百洁垫(黑色)起蜡 用吸水机将污水吸走 用清水冲洗地面(2次)，直至地面碱性彻底中和(无粉尘) - 落蜡 - 将落蜡场地划分成两个区域并设置告示牌，防止客人走动。 - 用垃圾袋将榨水车套好，把蜡水倒入其中。 - 把蜡拖用温水蘸湿并榨干。 - 将蜡拖浸在蜡水中用榨水器榨干，从落蜡区域最里端开始均匀涂蜡。 方法：先打一个外框，然后在框中做“Z”字形运动 待地面完全干透后，以同样的方法落第二遍。一个刚起过蜡的地面通常落两遍底蜡，三遍面蜡。 5. 蜡面完全干透后，用抛光机进行抛光，最后用尘 推将蜡面上的粉尘去除。 - 将所有的工具清洁干净，剩下的蜡水放在垃圾袋 中系好存放在库房，下一次继续使用。 注意事项： - 落蜡时，一定要第一遍完全干透才可以打第二遍 - 风筒的使用：蜡面干燥一段后才可以使用，避免产生水波纹。 - 选择夜间或行人少多时间落蜡 - 时间选择：选择温度不宜太低，湿度低地天气，保持通风。 回顾所讲的内容 强调理石保养的重要性 提出下一节内容：如何清洁保养蜡面？ | 10分钟 10分钟 10分钟 30分钟 10分钟 15分钟 10分钟 5分钟 5分钟 |